船舶进厂修理单

船名     双杭                      船舶类型  普通客船                          修别   中间检验

计划进厂时间   2024  年  5  月   日               计划修理天数   7   天                   计划费修         万元

船舶主要规格

总长  25.00  米                       船宽  5.00  米                        型深  1.30   米

空船吃水       首    0.826    米                       尾    0.826     米

空船排水量 54.399  吨               载客定额  56   人                船体材质    钢质

动力设备

主机          型式  DTC  TA            马力   195.00KW            台数      1

副机          型式  33EF0ZD            马力  33.00KW           台数     1

船长 林桂意                                          轮机长   林旭东

机务代表   任恢银                                    填报日期   2024.4.11

分管副总  周亨森                                     总经理  刘光良

注：本单由船舶填写，一式三份，一份留船，二份送公司机务部，保存期五年。

船舶进厂修理单

页码/总页数

| 项次 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主甲板以上左右舷上层建筑两侧船外板面积（200㎡）除锈油漆（底漆二度，面漆二度）。 |  |
| 2 | 船体甲板以下铲除水生物，除锈油漆（150㎡）船名、船籍港、载重标志水尺描写。 |  |
| 3 | 一、二楼前、后主甲板面积（180㎡）除锈、油漆（底漆二度，面漆二度） |  |
| 4 | 舵系拆装。 |  |
| 5 | 舵轴上车床校中。 |  |
| 6 | 舵轴承密封件损坏更换。 |  |
| 7 | 舵杆轴承换新。 |  |
| 8 | 操舵系统控制阀件检修，系统清洗，液压油换新。 |  |
| 9 | 螺旋桨及艉轴拆装（80*2450）。 |  |
| 10 | 螺旋桨抛光，静平衡试验。 |  |
| 11 | 艉轴、中间轴上车床看中，抛光探伤检查。 |  |
| 12 | 艉轴油封、水封更换。（YG90) |  |
| 13 | 艉轴、中间轴、齿轮箱拉线看中 |  |

船长：      林桂意               轮机长：    林旭东                                                2024 年   4   月   11  日

注：本单由船舶填写，一式三份，一份留船，二份送公司机务部，保存期五年。

| 1 | 艉轴前后密封白钢套新制（130*120及140*180） |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 艉轴前、后合金套磨损，合金浇铸（105*90）。 |  |
| 3 | 左右舷海底阀闸门阀检修(4*DN200)。 |  |
| 4 | 海水总阀2*DN200检修。 |  |
| 5 | 海底阀箱滤网清洁海生物。 |  |
| 6 | 油缸漏油拆检，密封件换新，液压油换新。 |  |
| 7 | 机舱舱底油污水清理。 |  |
| 8 | 消防泵、管路、阀门（DN100）检修。 |  |
| 9 | 齿轮箱检修。 |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

注：本单由船舶填写，一式三份，一份留船，二份送公司机务部，保存期五年。